建设项目竣工环境保护验收报告

项 目 名 称：     东莞市豪泰电子科技有限公司

建设单位（盖章）：  东莞市豪泰电子科技有限公司

编制日期：2018年5月

2018年5月30日，东莞市豪泰电子科技有限公司根据《项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目自行组织验收。

现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料，形成验收意见如下:

建设项目基本概况：

1、项目地点、规模

东莞市豪泰电子科技有限公司位于东莞市塘厦镇林村新发路16号。项目总投资100万元，占地面积2000m2，建筑面积3870m2。项目主要从事行车记录仪、数码摄像机的生产，年生产行车记录仪40万台、数码摄像机3万台。

2、建设内容

| 工程类别 | 工程名称 | 主要建设内容 |  | 工程规模/设计能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 焊接区 | 设电烙铁26台、直流烙铁4台 |  | 建筑面积约350m2 |
|  | 组装区 | 设电批34个、自动螺丝机1台 |  | 建筑面积约400m2 |
|  | 检测区 | 设老化测试架5个、测试电源39个等 |  | 建筑面积约500m2 |
|  | 包装区 | 设打带机、封口机、打包机各1台 |  | 建筑面积约300m2 |
|  | 维修区 | 设BGA返修台1台 |  | 建筑面积约200m2 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 设1栋一层办公楼作为办公室 |  | 建筑面积约220 m2 |
|  | 宿舍楼 | 设1栋四层宿舍楼作为员工宿舍 |  | 建筑面积约1400 m2 |
| 储运工程 | 仓库 | 设车间1楼作为仓库 |  | 建筑面积约500m2 |
| 公用工程 | 给水系统 | 市政供水管网提供自来水 |  | 用水量5400t/a |
|  | 排水系统 | 隔油隔渣池、三级化粪池 |  | 厨房含油污水经隔油隔渣池处理、生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入东莞市塘厦林村污水处理厂处理 |
|  | 供电系统 | 市政供电系统供给 |  | 年用电量25万KW·h |
| 环保工程 | 废气处理 | 焊接工序 | 产生的锡及其化合物的废气经管道收集后引至高空排放 | 5000m3/h |
|  | 废水处理 | 生活污水 | 隔油隔渣池、三级化粪池 | 4860t/a |
|  | 噪声控制 | 隔声、基础减振等 |  | / |
|  | 固废处理 | 生活垃圾、一般工业固废 |  | 分类堆放，分类收集 |

3、主要原辅材料

| 序号 | 名称 | 物理形态 | 耗用量 | 储运方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCBA板 | 固体 | 43万片/a | 箱装，车辆 | 主料，外购 |
| 2 | 芯片 | 固体 | 44万片/a | 箱装，车辆 |  |
| 3 | 镜头 | 固体 | 43万个/a | 箱装，车辆 |  |
| 4 | 阻容感元件 | 固体 | 44万个/a | 箱装，车辆 |  |
| 5 | 电池 | 固体 | 44万个/a | 箱装，车辆 |  |
| 6 | 高清屏 | 固体 | 43万个/a | 箱装，车辆 |  |
| 7 | 塑胶外壳 | 固体 | 44万个/a | 箱装，车辆 |  |
| 8 | 锡丝 | 固体 | 0.06t/a | 箱装，车辆 | 辅料，供应商提供 |
| 9 | 螺丝 | 固体 | 0.2 t/a | 箱装，车辆 |  |
| 10 | 排线 | 固体 | 0.2 t/a | 箱装，车辆 |  |
| 11 | 包装材料 | 固体 | 1.0 t/a | 箱装，车辆 |  |

4、主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 数量 | 应用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电烙铁 | / | 26台 | 焊接 |
| 2 | 直流烙铁 | / | 4台 |  |
| 3 | 打带机 | / | 1台 | 包装 |
| 4 | 封口机 | / | 1台 |  |
| 5 | 打包机 | / | 1台 |  |
| 6 | 自动螺丝机 | / | 1台 | 组装 |
| 7 | 电批 | / | 34把 |  |
| 8 | 佰斯特电子称（小） | / | 1台 | 检测 |
| 9 | NH2光身机漏电流测试治具 | / | 1台 |  |
| 10 | LCR仪 | / | 1台 |  |
| 11 | 烤箱 | / | 1台 |  |
| 12 | 检测机 | / | 1台 |  |
| 13 | 高清测试台 | / | 2个 |  |
| 14 | 测试电源 | / | 39个 |  |
| 15 | 车充负载仪 | / | 1台 |  |
| 16 | 电子显微镜 | / | 3台 |  |
| 17 | 电池综合测试仪 | / | 1台 |  |
| 18 | 振动测试台 | / | 1台 |  |
| 19 | 多功能耐磨檫试机 | / | 1台 |  |
| 20 | 线材弯折摇摆测试仪 | / | 1台 |  |
| 21 | 恒温恒湿机 | / | 1台 |  |
| 22 | 扭力计 | / | 1台 |  |
| 23 | 镜头影像仪 | / | 1台 |  |
| 24 | 老化测试架 | / | 5个 |  |
| 25 | 高度规 | / | 1台 |  |
| 26 | 室内GPS信号测试箱 | / | 1台 |  |
| 27 | 数显卡尺 | / | 2台 |  |
| 28 | 数显拉力计 | / | 1台 |  |
| 29 | 数字温度计 | / | 1台 |  |
| 30 | 电子负载仪 | / | 1台 |  |
| 31 | 电池多功能测试仪 | / | 1台 |  |
| 32 | 斜坡玻璃治具 | / | 1台 |  |
| 33 | 温室度计 | / | 1个 |  |
| 34 | BGA返修台 | / | 1台 | 维修 |
| 35 | 气枪 | / | 10把 | 提供空气动力（辅助） |
| 36 | 空压机 | / | 1台 |  |

5、工艺流程及产污环节

项目行车记录仪、数码摄像机的生产工艺：

塑胶外壳、镜头、排线

焊接

检测

组装

维修

G、S、N

包装

S、N

不合格品

合格品

N

N

S、N

来料

出货

图例：固废：S一般工业固废；

废气：G锡及其化合物；

噪声：N生产机械噪声。

主要工艺流程简述：项目将外购PCBA已贴片的线路板用电烙铁手工焊接麦克风、喇叭及电解电容；然后加上塑胶外壳、镜头、排线用电批、自动螺丝机等进行组装；组装好后用测试电源、老化测试架等检测设备检查；合格的，用打包机、封口机等设备包装；不合格的送维修部经BGA返修台维修合格后包装；即可得到成品、然后入库、出货。

6、地理位置及四至情况：

项目位于东莞市塘厦镇林村新发路16号（新太阳城第87座）。

项目东面为空地；南面为东莞市好美声电子有限公司；西南面隔新发路14m为东莞市嘉勤达铭牌有限公司；西面隔新发路14m为东莞市创然五金塑胶制品有限公司；西北面隔新华路28m为耳一号声学科技有限公司；北面隔新华路24m为东莞市飞扬包装机械设备有限公司；东北面隔道路46m为施工队住处。

项目平面四至图如下：

图 例

焊接工序废气排放口

厨房油烟排放口

A栋

B栋

C栋

大门

A栋（共3F）：1F为仓库和部分检测区，2F为焊接区和组装区，3F为包装区、维修区和部分检测区；

B栋（共4F）：1F为项目员工食堂，2F-4F为项目员工宿舍；

C栋（共1F）：为项目办公楼。

耳一号声学科技有限公司

东莞市飞扬包装机械设备有限公司

施工队住处

东莞市创然五金塑胶制品有限公司

东莞市嘉勤达铭牌有限公司

东莞市好美声电子有限公司

新发路

新华路

道路

14m

14m

24m

46m

28m

空地

审批情况：

2018年1月建设单位委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司进行了环境影响评价工作，在此基础上编制完成了《东莞市豪泰电子科技有限公司环境影响报告表》，2018年1月25日取得了关于东莞市豪泰电子科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复，文号为：东环建[2018] 584号。项目属于新建项目。

验收工程变动情况

项目建成后的建设内容、规模、主要的原辅材料、主要的生产设备、工艺流程等都与环境影响评价阶段规划的内容完全一致。

根据[建设项目环境影响报告表的批复]要求,环境保护防治措施如下：

| 项目 | 污染源 |  | 防治措施 | 验收要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接工序 |  | 产生的锡及其化合物的废气经管道收集后引至高空排放 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 已 落 实 |
|  | 厨房油烟 |  | 经油烟净化装置处理后排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）的要求 |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 隔油隔渣池、三级化粪池处理 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门清运处理 | 符合环保要求 | 已 落 实 |
|  | 一般固体废物 | 锡渣、废包装材料 | 交专业公司回收处理 |  |  |
|  |  | 电子元器件及生产材料次品 | 交供应商回收处理 |  |  |
| 噪声 | 生产设备、通风机、空压机 |  | 合理布局、隔声、吸声、减震等措施，以及墙体隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 已 落 实 |

环境保护防治措施调试效果：

2018年4月28日已取得了《广东省污染物排放许可证》，编号：4419662018000086.

2018年5月，企业委托东莞市四丰检测技术有限公司进行了项目噪声/废气监测，监测结果如下：

厂界噪声：企业在工况85%的情况下，厂界外1米处噪声监测结果为：厂界东南外1米处生产噪声为 57 dB(A)；厂界西南外1米处生产噪声为 59 dB(A)； 厂界东北外1米处生产噪声为 57 dB(A)，均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

废气监测：焊接工序所产生的锡及其化合物废气2018年5月14日分三个时段监测浓度分别为0.097 mg/m3、0.121 mg/m3、0.134 mg/m3，速率分别为5.6*10-4 、6.8*10-4 、7.5*10-4 ；2018年5月15日分三个时段监测浓度分别为0.092 mg/m3、0.118 mg/m3、0.129 mg/m3，速率分别为5.4*10-4 、6.6*10-4 、7.2*10-4。排放浓度和排放速率均达到了广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

验收结论：

东莞市豪泰电子科技有限公司工程建设与环境影响报告评价规划一致，落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求，执行了环境影响评价及三同时制度。根据项目工程分析和监测结果，废气达标排放，废水不外排，噪声监测结果满足相应的排放标准，固体废物合理处置，符合竣工环境保护验收条件。现同意该建设项目环境保护设施竣工验收，可以正式投入生产。

项目投产后不会对周边环境产生不利影响。

后续要求：

1、定期维护环保设施，完善环保设施运行记录，做到污染物长期、稳定、达标排放；

2、加强应急演练及应急设施的维护保养。

附件：1、环评批复；2、验收监测报告；3、废水转移合同。

公示期：2018年5月27日——6月20日

公示地点：www.dgzcts.com